| - 产品名称 | - 型号 | - 轴数 | - 外形尺寸（mm） | - 总质量 | - 载质量 | - 整备质量 | - 轴距 | - 前悬/后悬 | - 轮胎规格 | - 钢板弹簧 | - 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 危险品罐箱骨架运输半挂车 | - SKW9400TWY | - 3 | - 12400*2480*1490, 1550,1600 | - 40000 | - 34500 33950 | - 5500 6050 | - 7000+1310+1310 7350+1310+1310 | - /1580 - /1630 | - 11.00R20 12PR - I2R22.5 12PR | - /4/4/4, - -/8/8/8, -/10/10/10 | - 该车用于运输40英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输40英尺的集装箱或普通罐箱.车身中部选装加强横梁及锁头.前部选装限位挡块.选装轮罩样式和后部样式；该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |
|  | - SKW9401TWY | - 3 | - 8500*2480*1490, 1550,1600 | - 40000 | - 35000 | - 5000 | - 4100+1310+1310 | - /980 | - 11.00R20 12PR - I2R22.5 12PR | - /4/4/4, - -/8/8/8, - -/10/10/10 | - 该车用于运输20英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输20英尺的集装箱或普通罐箱.车身中部选装加强横梁及锁头.前部选装限位挡块.选装轮罩样式;该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |
|  | - SKW9402TWY | - 3 | - 10350,9650*2480*1490, 1550,1600 | - 40000 | - 35000 34500 | - 5000 5500 | - 4800+1310+1310 5050+1310+1310 | - /1280 - /1480 | - 11.00R20 12PR - 12R22.5 12PR | - /4/4/4, -/8/8/8, -/10/10/10 | - 该车用于运输30英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输30英尺的集装箱或普通罐箱;该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |
|  | - SKW9403TWY | - 3 | - 10350,9650*2480*1490, 1550,1600 | - 40000 | - 35500 35000 | - 4500 5000 | - 4800+1310+1310 5050+1310+1310 | - /1280 - /1480 | - 11.00R20 12PR - 12R22.5 12PR | - /4/4/4, -/8/8/8, -/10/10/10 | - 该车用于运输30英尺危险品罐箱，罐箱装运的危险品类别为:非剧毒化学品及爆炸品；也可运输30英尺的集装箱或普通罐箱;该车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. |